CDG Express

Système de Vidéoprotection

Guide d’utilisation – Simulateur

CDGX-VIDEO-GRP-Simulateur_CDGX

Références

Document(s) de références

| Ref. | Date | Nom | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| [R.1] | 01/07/2025 | CDGX-VIDEO-GRP-SFD-LOG-03-03-Serveur IA.pdf | CIBEST / BMA |
| [R.2] | 10/12/2025 | CDGX-VIDEO-CIB-SFD-INT-15-05-Interface_I6_avec_le_SAE.pdf | CIBEST/ BMA |
| [R.3] | 04/10/2024 | CDGX-VIDEO-CIB-SFD-INT-14-04-Interface_I5 _I7_avec_le_train.pdf | CIBEST / BMA |
| [R.4] | 17/09/2026 | CDGX-VIDEO-GRP-SFD-INT-XX-XX-Interface_IX_avec_le_serveur_IA_rev02.docx | CIBEST / LBR |

Historique des modifications

| Index | Date | Objet | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | 17/09/2026 | Initialisation | LBR |

Visa du document

| Rédacteur | Validation technique | Validation fonctionnelle |
| --- | --- | --- |
| Date 17/09/2026 Nom Ludovic Brachet Signature | Date Nom Signature | Date Nom Signature |

Sommaire

1.	Introduction	4

2.	Procédure d'utilisation du mode simulation automatisé	4

2.1.	Vue d’ensemble du simulateur	4

2.2.	Initialiser la communication TCMS	5

2.3.	Accèder au simulateur	6

2.4.	Paramétrer le scénario initial	6

2.5.	Démarrer la simulation	6

2.6.	Naviguer en temps réel	6

2.7.	Déclenchement d’alarmes	7

2.8.	Arrêter la simulation	7

# Introduction

Ce document présente la mise en œuvre du mode de simulation automatisé de l’application « cdgx_master_simulator_gui », un outil de test conçu pour la validation des interfaces avec les différents systèmes embarqués.

Ce simulateur permet de reproduire les informations issues des systèmes TCMS et SAE lors d'un trajet virtuel entre Paris Gare de l'Est et l'Aéroport Charles de Gaulle.

# Procédure d'utilisation du mode simulation automatisé

## Vue d’ensemble du simulateur

## Initialiser la communication TCMS

Dans la barre de contrôle rapide supérieure (« EtherNet/IP Tool Control »), renseignez l'adresse IP cible et cliquez sur le bouton « 🚀 Initialize & Connect EtherNet/IP Tool ». Cette action lance automatiquement une seconde application permettant d’établir la couche protocolaire Ethernet/IP CIP utilisée par l’interface TCMS.

Figure 1: configuration de l'adresse IP de l'enregistreur MDR-6

⚠️ Important — Interaction continue avec l'application EtherNet/IP Tool

Le simulateur pilote directement l'application EtherNet/IP Tool pour propager des données sur l’interface TCMS. Vous devez impérativement attendre que le statut passe à « Connected & Configured » pour déverrouiller les contrôles de simulation.

Figure 2: statut de lancement de l'application EtherNET/IP Tool

Vérifier également le statut de connexion de l’application « EtherNet/IP Tool » avec l’enregistreur MDR-6

Figure 3: statut de la connection EtherNet/IP - CIP

Tout au long de l'exécution du scénario, le simulateur interagit en mode automation avec EtherNet/IP Tool pour mettre à jour et injecter les trames TCMS en temps réel. Lors de ces injections, l'outil prend automatiquement le focus à l'écran.

Il est impératif de :

- Maintenir EtherNet/IP Tool ouvert et connecté (statut « Connected & Configured ») du début à la fin de la simulation,

- Ne pas manipuler manuellement la fenêtre d'EtherNet/IP Tool pendant le déroulement du trajet afin d'éviter tout conflit de saisie ou d'injection,

## Accèder au simulateur

Cliquez sur l’onglet « Automated CDGX Trip Simulation »

## Paramétrer le scénario initial

Définissez le sens du parcours via le menu « Trip direction » (ex : Paris Gare de l'Est -> CDG Airport ou inversement).

Définissez la phase de parcours via le menu « Train status » (« At origin station », « In transit », ou « At destination station »).

Figure 4: sélection des trajets / arrêts

## Démarrer la simulation

Cliquez sur le bouton « ▶ Start Automatic Simulation ». Le système applique immédiatement le scénario.

Figure 5: Simulation démarrée

## Naviguer en temps réel

Une fois la simulation démarrée, modifiez à la volée le statut ou la direction du train. Le simulateur adaptera instantanément la vitesse (0 à l'arrêt, 200 km/h en transit), basculera entre les cabines Ve1 et Ve2 en fonction du trajet, et mettra à jour les données de topologie transmises.

Figure 6: exemple d'informations détaillées propagées sur les interfaces TCMS, SAE pour alimenter l'interface MQTT

## Déclenchement d’alarmes

Pour déclencher une alarme, cliquez sur l'onglet intitulé « Alarms (SAI / SOS) », puis cochez l'alarme de votre choix. Celles-ci sont réparties en fonction des différentes voitures qui composent le train.

Figure 7: sélection des alarmes

⚠️ En mode simulation automatisé, il est fortement recommandé d’activer ou de désactiver les alarmes une à une du fait de la communication en temps réel avec l’application « EtherNET/IP Tool ».

## Arrêter la simulation

Pour mettre fin au mode automatisé et stopper les boucles d'envoi réseau, cliquez simplement sur le bouton « ⏹ Stop Automatic Simulation ».